              FILTROS ELECTROESTÁTICOS PURIFICADORES DE AIRE PARA 

                                          ACONDICIONADORES DE AIRE  

MANUAL INSTRUCCIONES -    Modelo      UTR-FA01  (9AGF9135)

            




  UTR-FB01  (9AGF9120)

1.- Características del filtro electroestático

Los filtros electroestáticos depuradores de aire eliminan el humo del tabaco y pequeñas partículas que nuestras vista no puede ver. Además, el componente del carbón activado elimina el olor del tabaco así como otros olores particulares del hogar.

2.- Instalación del filtro electroestático

· Extraiga los filtros de dotación de la unidad interior.

a) Abra la rejilla de aspiración, presione el filtro de aire por la parte superior y extráigalo desde los ganchos superiores, entonces tire del filtro hacia abajo. (Extraiga los dos filtros el de la izquierda y el de la derecha).

[image: image1.png]Rejilla de aspiracion

Filtro de aire




· Instale los filtros depuradores de aire.

a) Introduzca los filtros depuradores de aire en el marco del filtro depurador de aire con la parte negra hacia arriba.

b) Los ganchos del marco del filtro deben encajar con las pestañas del filtro de aire de dotación (en ocho encajes).

[image: image2.png]La parte negra debe Pestafia del filtro
mirar hacia arriba

Filtro purificador

Parte trasera del filtro en dotacién Después de la instalacion




3.- Precauciones de uso

a) No lave el filtro purificador ya que se pierde el efecto de depuración del aire.

b) Manténgalo alejado de objetos que desprendan calor (estufas, etc.). El calor puede deformarlo y reducir su eficacia.

c) Cuando utilice los filtros purificadores, seleccione el modo “ALTO (HIGH)” del acondicionador de aire con lo que aumentará su eficacia.

d) Cuando se utiliza el filtro, el volumen del caudal de aire se verá reducido ligeramente, por lo tanto la capacidad del acondicionador se reducirá también sensiblemente.

e) Para almacenar el filtro, evite lugares con altas temperaturas y alta humedad. Y utilícelo tan pronto como sea posible una vez abierto el envoltorio del filtro.

4.- Cambio del filtro purificador de aire

a) Dependiendo de la superficie de la habitación y de las condiciones en las que se utilice el acondicionador de aire,  la vida útil del filtro purificador es de 3 meses. Si el filtro purificador  se ensucia con anterioridad, cambie el filtro lo antes posible. (El filtro de aire es desechable. No se debe reutilizar.)

b) Cuando reemplace el filtro, solicite el modelo UTR-FB01, en la tienda donde haya adquirido el acondicionador de aire.

Página 1 de 2

