         MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FILTRO DEPURADOR DE AIRE
9305869022

Para acondicionador interior
Modelo:  APS-03B
(9AGF9130)
                APS-02F
(9AGF9115)
 
1.-  Características del filtro depurador del filtro de aire
 
Gracias a la acción de la electricidad estática, el filtro elimina el humo de tabaco así como partículas invisibles de polvo de su habitación y mantiene limpio el aire de cualquier estancia.

 
2.-  Cómo montar el filtro depurador de aire
 
[image: image1.png]


Se utiliza el filtro depurador de aire, como se explica a continuación, colocándolo al dorso de los dos filtros de aire provistos con la unidad interior.

 
1)      Extraiga el filtro depurador de aire de dotación abriendo la rejilla de aspiración.

 
2)      Coloque los filtros ( 2 piezas)
a)      Introduzca los filtros depuradores de aire en el marco del filtro de aire.
b)      Hacer encajar las pestañas de fijación del marco del filtro en las dos pestañas situadas en los laterales de la parte de atrás del filtro de dotación.  Preste atención para que no sobresalga el filtro depurador de aire fuera del marco.
c)      Doble ligeramente el filtro de aire depurador e introduzca los encastes en las pestañas del marco del filtro de dotación empujándolo desde arriba.
 
3)      Instale el filtro de aire ( 2 piezas) en el cuerpo principal y cierre la rejilla de aspiración.
 
3.-  Cambio del filtro depurador de aire
 
1)    Abra la rejilla de aspiración y retire el filtro de aire.
 
2)   Reemplace el filtro depurador de aire por uno nuevo.
a)      Retire el filtro de aire sucio del marco.
b)      Instale el nuevo filtro conforme a las instrucciones de “2.-COMO MONTAR EL FILTRO DEPURADOR DE AIRE”.
 
3)      Instale el filtro de aire ( 2 piezas) en el cuerpo principal de la rejilla de aspiración.
 

4.-  Adhesivo del sello en color
 
Pegue el sello de color en la posición indicada en el dibujo de la derecha y utilícelo como referencia para reemplazar el filtro depurador de aire.

[image: image6.png]Rejilla de aspiracion Filtro de aire

Pestafias





5.-  Precauciones de uso
 
· No lave el filtro ya que se pierde el efecto de depuración de aire.
· Manténgalo alejado de objetos que desprendan calor ( estufas, etc...). El calor puede deformarlo y reducir su eficacia.
· Seleccione el modo “ALTO (HIGH)” del acondicionador de aire al utilizar el filtro y aumentará su eficacia.
· Cuando se utiliza el filtro, el volumen de caudal de aire se verá reducido ligeramente, por lo tanto la capacidad del acondicionador se reducirá también sensiblemente.
· Para almacenar el filtro, evite lugares con altas temperaturas y alta humedad. Y utilícelo tan pronto como sea posible una vez abierto el envoltorio del filtro.
 
6.-  Criterio para cambio del filtro depurador de aire
 
· La vida útil del filtro depurador de aire es de 3 meses, aunque ello depende de la superficie de la habitación y de las condiciones en las que se utilice el acondicionador de aire. Si el color del filtro se vuelve del mismo color que el sello que se encuentra pegado a la unidad interior, se aconseja reemplazar el filtro por uno  nuevo con anterioridad a los 3 meses recomendados. 
[image: image2.png]Sello de color





· Para adquirir filtros depurados de aire de repuesto, debe solicitar un juego de filtros depuradores de aire del modelo APS-02F en el sitio donde haya comprado el acondicionador de aire.
 

7.-  Detalles de los componentes
 

	Denominación  
	Forma
	Cantidad

	*Marco del filtro depurador de aire
	[image: image3.png]



	2

	Filtro depurador de aire
	[image: image4.png]L




	2

	*Sello en color
	[image: image5.png]



	1



*No se incluye el juego de filtros depuradores de aire (APS-02F)
Página 1 de 1
Página 1 de 3

